| 承認 | 確認 | 作成 |
| --- | --- | --- |
| 伊藤 2017/9/12 | 小出 2017/4/24 | 佐々木 2017/4/18 |

テーマNo.

SSFTSTD

日本精機（株） ソフトウェア設計部

| Document Type | モジュール仕様書 |
| --- | --- |
| Title | 生産設備機能 フロントエンドブロック部品 |
| File Name | SSFTSTD_ProdTest_Main_102_MdlSpec.docx |
| Version/Revision | 0102 03 |

３～改訂履歴～

| xxyy | Rev. | 日 付 | 内 容 | 承認 | 確認 | 作成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0102 | 01 | 2016/01/27 | 新規作成 | 池田 2016/02/04 | 小出 2016/02/04 | 佐々木 2016/01/27 |
| 0102 | 02 | 2016/05/20 | SYMBOL定義の追加(即値使用の中止) ・｢３.２ 内部定数｣、｢４.２ 内部マクロ｣の修正 生産設備仕様書(AB15-016A-01_Draft_茂木案_160206.xlsx)による変更 ・｢８.２.１５ ProdTestEepPidWriteEnd｣の変更 データ管理機能 PID指定書込みデバッグ結果の反映 ・｢２.２ スタティック変数｣、｢５.１ 関数構成｣、｢３.２ 内部定数｣、｢５.３ 外部Ｉ／Ｆ関数｣、｢８.１.２ ProdTest_Main｣、｢８.２.６ ProdTest_ContinuousRead｣、｢８.２.１０ ProdTest_GetNvmIdDataType｣、｢８.２.１１ ProdTest_GetNvmIdDataSize｣、｢８.２.１２ ProdTest_EepOdoResetEnd｣、｢８.２.１３ ProdTest_EepReadEnd｣、 ｢８.２.１４ ProdTest_EepWriteEnd｣、｢８.２.１５ ProdTest_EepPidWriteEnd｣、｢８.３.５ prod_test_odo_reset｣、｢８.３.６ prod_test_eeprom_read｣、｢８.３.７ prod_test_eeprom_read_cnt｣、｢８.３.８ prod_test_eeprom_write｣、｢８.３.９ prod_test_eeprom_pid_write｣、｢８.３.１１ prod_test_ram_monitor｣、｢８.３.１３ prod_test_port_chk｣、｢８.３.１８ prod_test_pid2nvmid｣の修正 | 池田 2016/6/6 | 小出 2016/6/2 | 佐々木 2016/05/20 |
| 0102 | 03 | 2017/4/18 | [SSFTSTD_ProdTest_A_010203] 標準登録の為のバージョン変更。本文は変更なし。 | 伊藤 2017/9/12 | 小出 2017/4/24 | 佐々木 |

目 次

１. 概要	5

２. 変数一覧	6

２.１ グローバル変数	6

２.２ スタティック変数	6

２.３ 参照グローバル変数	7

３. 定数一覧	8

３.１ 外部公開定数	8

３.２ 内部定数	8

３.３ 外部 参照定数	9

４. マクロ定義	10

４.１ 外部公開マクロ	10

４.２ 内部マクロ	10

５. 関数一覧	11

５.１ 関数構成	11

５.２ 機能関数	15

５.３ 外部Ｉ／Ｆ関数	15

５.４ 内部関数	15

５.５ 外部定義関数	16

６. データ構造定義	17

６.１ 内部データ構造定義	17

６.１.１ T_ProdTest_Flg	17

６.１.２ T_ProdTest_CmdFlg	17

６.１.３ T_ProdTest_Pid2NvmId	17

６.１.４ T_ProdTest_Ram_Monitor	18

６.２ 外部データ構造定義	18

６.２.１ -	18

７. ヘッダファイル	19

７.１ 外部Ｉ／Ｆヘッダファイル	19

７.２ 内部ヘッダファイル	19

７.３ 使用ヘッダファイル	19

８. 関数	20

８.１ 機能関数	20

８.１.１ ProdTest_Init	20

８.１.２ ProdTest_Main	21

８.２ 外部Ｉ／Ｆ関数	23

８.２.１ ProdTest_GetLineTestRcvStat	23

８.２.２ ProdTest_GetReproRcvStat	24

８.２.３ ProdTest_GetRcvTimeoutStat	25

８.２.４ ProdTest_GetSegCheckReq	26

８.２.５ ProdTest_GetOutPortCheckReq	27

８.２.６ ProdTest_ContinuousRead	28

８.２.７ ProdTest_GetEepAddr	29

８.２.８ ProdTest_GetWriteData	30

８.２.９ ProdTest_GetNvmId	31

８.２.１０ ProdTest_EepOdoResetEnd	32

８.２.１１ ProdTest_EepResetEnd	33

８.２.１２ ProdTest_EepReadEnd	34

８.２.１３ ProdTest_EepWriteEnd	35

８.２.１４ ProdTest_EepPidWriteEnd	36

８.２.１５ ProdTest_GetRapidReplayReq	37

８.２.１６ ProdTest_GetNsIlmDutyOut	38

８.２.１７ ProdTest_GetNsGaugeDutyOut	39

８.２.１８ ProdTest_GetNsGaugeDutyPattern	40

８.３ 内部関数	41

８.３.１ prod_test_linetest_cmd	41

８.３.２ prod_test_repro_cmd	42

８.３.３ prod_test_segment_chk	43

８.３.４ prod_test_eeprom_req	45

８.３.５ prod_test_odo_reset	46

８.３.６ prod_test_eeprom_read	47

８.３.７ prod_test_eeprom_read_cnt	48

８.３.８ prod_test_eeprom_write	49

８.３.９ prod_test_eeprom_pid_write	50

８.３.１０ prod_test_softversion	51

８.３.１１ prod_test_ram_monitor	52

８.３.１２ prod_test_model_code	54

８.３.１３ prod_test_port_chk	55

８.３.１４ prod_test_gauge_ctrl	56

８.３.１５ prod_test_illumination_output	57

８.３.１６ prod_test_adj_data	58

８.３.１７ prod_test_txd_data_set	59

８.３.１８ prod_test_pid2nvmid	60

８.３.１９ prod_test_linetest_cmd_check	61

８.３.２０ prod_test_cmd_check	62

８.３.２１ prod_test_mode_clr	63

# 概要

本仕様書は、生産設備機能フロントエンドブロック部品のモジュール仕様について記述する。

以下にブロック図の概略を示す。

ブロック図

# 変数一覧

## グローバル変数

| 型名 | 変数名 | 機能 | 単位 | 範囲 | ｾｸｼｮﾝ | 初期設定値 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RAM0 | RAM1 | RAM2 | RAM3 | RAM4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## スタティック変数

| 型名 | 変数名 | 機能 |  | 単位 |  | 範囲 |  |  | ｾｸｼｮﾝ |  | 初期設定値 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAM0 |  | RAM1 |  | RAM2 |  | RAM3 |  | RAM4 |
| UI_32 | ProdTest_EepromAccessData | EEPROM書込み時のデータ |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_16 | ProdTest_RcvTimeout | 受信タイムアウトカウンタ |  | 10[ms] |  | 0x0000-0xFFFF |  |  | RAM3SEC |  | PROD_TEST_RCV_TIMEOUT |  | PROD_TEST_RCV_TIMEOUT |  | PROD_TEST_RCV_TIMEOUT |  | PROD_TEST_RCV_TIMEOUT |  | - |
| UI_16 | ProdTest_EepromAccessAddr | EEPROM書込み,読み込み時にEEPROMのアクセス場所のアドレス |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_16 | ProdTest_EepromAccessNvmId | EEPROM PID指定書き込みで、PIDから変換したNVMID |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_16 | ProdTest_IlmDutyOut[PROD_TEST_ILM_DUTY_SIZE] | 調光強制出力Duty値 |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_8 | ProdTest_TxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 送信データ |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_8 | ProdTest_EepromAccessPid | EEPROM PID指定書込み時のPID | - |  | - |  | RAM3SEC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| UI_8 | ProdTest_EepromAccessNvmType | EEPROM PID指定書込み時のデータタイプ |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_8 | ProdTest_EepromAccessNvmSize | EEPROM PID指定書込み時のデータサイズ |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備実行状態 |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | - |
| UI_8 | ProdTest_GaugeDutyPattern | ゲージDuty出力パターン |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_8 | ProdTest_SegCheckPattern | セグメントチェックパターン |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_8 | ProdTest_PortCheck[PROD_TEST_PORT_CHK_SIZE] | ポートチェックデータ |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |  |  |  |  |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| T_ProdTest_ReqFlg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | Nsコマンド受信状態フラグ |  | - |  | - |  |  | RAM3SEC |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | ０ |  | - |
| T_ProdTest_Ram_Monitor | ProdTest_RamMonitor | Ramアドレス固定 構造体 |  | - |  | - |  |  | RAM_MONI |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

## 参照グローバル変数

| 型名 | 変数名 | 機能 | 単位 | 範囲 | ｾｸｼｮﾝ | 初期設定値 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RAM0 | RAM1 | RAM2 | RAM3 | RAM4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 定数一覧

## 外部公開定数

| 型名 | 定数名 | 値 | 分解能 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

## 内部定数

| 型名 | 定数名 | 値 | 分解能 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| static const T_ProdTest_Info | C_ProdTest_ExecTbl [PROD_TEST_COMMAND_MAX] | 下記参照 | 無し | 生産設備コマンド関数テーブル |
| static const T_ProdTest_Info C_ProdTest_ExecTbl[PROD_TEST_COMMAND_MAX] = { { 0x00UPROD_TEST_ID_LINE_TEST_CMD, &prod_test_linetest_cmd }, /* ラインテストモード開始コマンド */ { 0x01UPROD_TEST_ID_REPRO_CMD, &prod_test_repro_cmd }, /* リプロコマンド */ { 0x02UPROD_TEST_ID_SEGMENT_CHK, &prod_test_segment_chk }, /* セグメントチェック */ { 0x08UPROD_TEST_ID_PORT_CHK, &prod_test_port_chk }, /* 出力ポートチェック */ { 0x09UPROD_TEST_ID_ILM_OUTPUT, &prod_test_illumination_output }, /* 調光強制出力 */ { 0x0AUPROD_TEST_ID_ADJ_DATA, &prod_test_adj_data }, /* 指度検査用データ入力 */ { 0x0EUPROD_TEST_ID_EEP_REQ, &prod_test_eeprom_req }, /* EEPROMアクセス関数コール */ { 0x10UPROD_TEST_ID_SOFT_VERSION, &prod_test_softversion }, /* ソフトウェアバージョン取得 */ { 0x11UPROD_TEST_ID_RAM_MONITOR, &prod_test_ram_monitor }, /* RAMモニタ */ { 0x12UPROD_TEST_ID_MODEL_CODE, &prod_test_model_code } /* テーマ番号取得 */ // { 0x16UPROD_TEST_ID_GAUGE_CTRL, &prod_test_gauge_ctrl } /* ゲージ強制出力 */ }; |  |  |  |  |
| static const T_ProdTest_Pid2NvmId | ProdTest_Pid2NvmIdTbl[PROD_TEST_PID_TBL_MAX] | 下記参照 | 無し | PID2NVMID変換テーブル |
| static const T_ProdTest_Pid2NvmId ProdTest_Pid2NvmIdTbl[] = { { 0x00U, DATAMGR_INDEX_SP_OFFSET_POINTER, 1U }, /* 1 SP指針補正 */ { 0x01U, DATAMGR_INDEX_SP_SLOPE_ADJ, 1U }, /* 2 SP傾き補正 */ /* { 0x02U, DATAMGR_INDEX_DUMMY, 2U }, */ /* 3 SP車速変換係数km/h （デジタル） */ /* { 0x03U, DATAMGR_INDEX_DUMMY, 2U }, */ /* 4 SP車速変換係数mph （デジタル） */ /* { 0x04U, DATAMGR_INDEX_DUMMY, 2U }, */ /* 5 SP車速変換係数km/h （アナログ） */ { 0x10U, DATAMGR_INDEX_TA_OFFSET_POINTER, 1U }, /* 6 TA指針補正 */ { 0x11U, DATAMGR_INDEX_TA_SLOPE_ADJ, 1U }, /* 7 TA傾き補正 */ { 0x20U, DATAMGR_INDEX_FUEL_OPEN_THRESHOLD,2U }, /* 8 FUEL断線検出AD */ { 0x21U, DATAMGR_INDEX_FUEL_SHORT_THRESHOLD }, /* 9 FUEL短絡検出AD */ { 0x22U, DATAMGR_INDEX_FUEL_ADJ_AD1, 2U }, /* 10 FUELレベル閾値 [ 1←E A/D ] */ { 0x23U, DATAMGR_INDEX_FUEL_ADJ_AD2, 2U }, /* 11 FUELレベル閾値 [ 2←1 A/D ] */ { 0x24U, DATAMGR_INDEX_FUEL_ADJ_AD3, 2U }, /* 12 FUELレベル閾値 [ 3←2 A/D ] */ { 0x25U, DATAMGR_INDEX_FUEL_ADJ_AD4, 2U }, /* 13 FUELレベル閾値 [ 4←3 A/D ] */ { 0x26U, DATAMGR_INDEX_FUEL_ADJ_AD5, 2U }, /* 14 FUELレベル閾値 [ 5←4 A/D ] */ { 0x27U, DATAMGR_INDEX_FUEL_ADJ_AD6, 2U }, /* 15 FUELレベル閾値 [ 6←5 A/D ] */ { 0x30U, DATAMGR_INDEX_VOLTAGE_LO_DETECTION, 2U }, /* 16 低電圧 検出電圧A/D */ { 0x31U, DATAMGR_INDEX_VOLTAGE_LO_RLSE, 2U }, /* 17 低電圧 復帰電圧A/D */ { 0x32U, DATAMGR_INDEX_VOLTAGE_HI_DETECTION, 2U }, /* 18 高電圧 検出電圧A/D */ { 0x33U, DATAMGR_INDEX_VOLTAGE_HI_RLSE, 2U }, /* 19 高電圧 復帰電圧A/D */ { 0x40U, DATAMGR_INDEX_PLS_RATE, 2U } /* 20 ODO積算率 */ }; |  |  |  |  |
| static const UI_8 | C_SoftwareVer[7] | 下記参照 | 無し | ソフトウェアバージョン |
| static const UI_8 C_SoftwareVer[7] = { SOFTWARE_DISCRIMINATION_HEX, /* ソフトウェア識別子 1 桁目 */ SOFTWARE_VERSION_HEX_1, /* ソフトウェアバージョン 1 桁目 */ SOFTWARE_VERSION_HEX_2, /* ソフトウェアバージョン 2 桁目 */ SOFTWARE_VERSION_HEX_3, /* ソフトウェアバージョン 3 桁目 */ SOFTWARE_VERSION_HEX_4, /* ソフトウェアバージョン 4 桁目 */ SOFTWARE_VERSION_HEX_5, /* ソフトウェアバージョン 5 桁目 */ SOFTWARE_VERSION_HEX_6, /* ソフトウェアバージョン 6 桁目 */ }; |  |  |  |  |
| static const UI_8 | C_ModelCode[7] | 下記参照 | 無し | テーマ番号 |
| static const UI_8 C_ModelCode[7] = { MAKER_MODEL_CODE2_HEX, /* メーカー機種コード 2 桁目 */ MAKER_MODEL_CODE3_HEX, /* メーカー機種コード 3 桁目 */ MAKER_MODEL_CODE4_HEX, /* メーカー機種コード 4 桁目 */ MAKER_MODEL_CODE5_HEX, /* メーカー機種コード 5 桁目 */ MAKER_MODEL_CODE6_HEX, /* メーカー機種コード 6 桁目 */ MAKER_MODEL_CODE7_HEX, /* メーカー機種コード 7 桁目 */ MAKER_MODEL_CODE8_HEX, /* メーカー機種コード 8 桁目 */ }; |  |  |  |  |

## 外部 参照定数

| 型名 | 定数名 | 値 | 分解能 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_INIT_TYPE | - | - | - | RAM初期化タイプ E_INIT_RESET ： CPUリセット E_INIT_WAKEUP ： WakeUp E_INIT_IGN_ON ： IGN ON E_INIT_RET_NORMAL_VOL ： 低電圧復帰 E_INIT_INTERVAL_WAKEUP ： 間欠起動ウェイクアップ |
| E_DataMgr_ReqIndex | - | - | - | 要求種別 DATAMGR_REQ_NONE : 要求無し DATAMGR_REQ_ODO_CLEAR : オドクリア要求 DATAMGR_REQ_WORD_WRITE : WORD書き込み要求 DATAMGR_REQ_WORD_READ : WORD読み込み要求 DATAMGR_REQ_CONTINUOUS_READ: 連続読み込み要求 DATAMGR_REQ_ID_WRITE : ID指定書き込み要求 |

# マクロ定義

## 外部公開マクロ

| マクロ名 | 値 | 分解能 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROD_TEST_GAUGE_PATTERN_1 | (0x01 0U) | - | ゲージ強制出力 パターン1 |
| PROD_TEST_GAUGE_PATTERN_2 | (0x02 1U) | - | ゲージ強制出力 パターン2 |
| PROD_TEST_GAUGE_PATTERN_3 | (0x03 2U) | - | ゲージ強制出力 パターン3 |
| PROD_TEST_GAUGE_PATTERN_4 | (0x04 3U) | - | ゲージ強制出力 パターン4 |
| PROD_TEST_GAUGE_PATTERN_NG | (0xFFU) | - | ゲージ強制出力 エラー |
| PROD_TEST_SEG_PATTERN_1 | (0x00U) | - | セグメントチェックパターンA(全点灯) |
| PROD_TEST_SEG_PATTERN_2 | (0x01U) | - | セグメントチェックパターンB(2の表示) |
| PROD_TEST_SEG_ALL_CLEAR_1 | (0x02U) | - | 全消灯 |
| PROD_TEST_SEG_ALL_CLEAR_2 | (0x03U) | - | 全消灯 |
| PROD_TEST_PORT_CHK_SIZE | (12U) | 1 [Byte] | ポートチェック出力パターンデータのサイズ |
| PROD_TEST_PORT_EG_WARNING_IND_POS | (0x01U) | - | EG WARNINGポート格納位置 |
| PROD_TEST_PORT_TEMP_IND_POS | (0x02U) | - | TEMP INDポート格納位置 |
| PROD_TEST_RED_WA_IND_POS | (0x04U) | - | SHIFT_INDポート格納位置 |
| PROD_TEST_ILM_DUTY_SIZE | (2U) | 1 [Byte] | 調光出力パターンデータのサイズ |
| PROD_TEST_REFRESH_NON | ( (UI_8)0 ) | - | PID指定書込み時のRAM更新不要 |
| PROD_TEST_OFFSET_DATA | ( (UI_8)1 ) | - | 指度補正・指針補正データの更新 |
| PROD_TEST_ADJ_DATA | ( (UI_8)2 ) | - | 指度調整データの更新 |
| PROD_TEST_ORDER_DATA | ( (UI_8)3 ) | - | 大小チェック更新 |

## 内部マクロ

| マクロ名 | 値 | 分解能 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROD_TEST_EEPADDR_END | EEPROM_ADR_MAX | - | EEPROMアクセス範囲 |
| PROD_TEST_COMMAND_MAX | (10U) | - | コマンド数 |
| PROD_TEST_BUF_SIZE | (9U) | - | 送受信バッファサイズ |
| PROD_TEST_CHECK_SUM | (PROD_TEST_BUF_SIZE - 1U) | - | チェックサムバイト位置 |
| PROD_TEST_RCV_TIMEOUT | (100U) | 10[ms] | 受信タイムアウトカウント値 |
| PROD_TEST_RTC_ERROR_SEC_VAL | (99U) | 1[s] | 時計カウンタ異常時 秒カウンタ設定値 |
| PROD_TEST_PCL_SUB | (0x01U) | - | サブクロック |
| PROD_TEST_PCL_MAIN | (0x02U) | - | メインクロック |
| PROD_TEST_PID_TBL_MAX | (1220U) | - | PID2NVMIDテーブル個数 |
| PROD_TEST_ID_ACK | (0x80U) | - | ACK |
| PROD_TEST_ID_LINE_TEST_CMD | (0x00U) | - | ラインテストモード開始コマンド |
| PROD_TEST_ID_LINE_TEST_CMD_ACK | (PROD_TEST_ID_LINE_TEST_CMD + PROD_TEST_ID_ACK) | - | ラインテストモード開始コマンドACK |
| PROD_TEST_ID_REPRO_CMD | (0x01U) | - | リプロコマンド |
| PROD_TEST_ID_REPRO_CMD_ACK | (PROD_TEST_ID_REPRO_CMD + PROD_TEST_ID_ACK) | - | リプロコマンドACK |
| PROD_TEST_ID_SEGMENT_CHK | (0x02U) | - | セグメントチェック |
| PROD_TEST_ID_SEGMENT_CHK_ACK | (PROD_TEST_ID_SEGMENT_CHK + PROD_TEST_ID_ACK) | - | セグメントチェックACK |
| PROD_TEST_ID_PORT_CHK | (0x08U) | - | 出力ポートチェック |
| PROD_TEST_ID_PORT_CHK_ACK | (PROD_TEST_ID_PORT_CHK + PROD_TEST_ID_ACK) | - | 出力ポートチェックACK |
| PROD_TEST_ID_ILM_OUTPUT | (0x09U) | - | 調光強制出力 |
| PROD_TEST_ID_ILM_OUTPUT_ACK | (PROD_TEST_ID_ILM_OUTPUT + PROD_TEST_ID_ACK) | - | 調光強制出力ACK |
| PROD_TEST_ID_ADJ_DATA | (0x0AU) | - | 指度検査用データ入力 |
| PROD_TEST_ID_ADJ_DATA_ACK | (PROD_TEST_ID_ADJ_DATA + PROD_TEST_ID_ACK) | - | 指度検査用データ入力ACK |
| PROD_TEST_ID_EEP_REQ | (0x0EU) | - | EEPROMアクセス関数コール |
| PROD_TEST_ID_EEP_REQ_ACK | (PROD_TEST_ID_EEP_REQ + PROD_TEST_ID_ACK) | - | EEPROMアクセス関数コールACK |
| PROD_TEST_ID_SOFT_VERSION | (0x10U) | - | ソフトウェアバージョン取得 |
| PROD_TEST_ID_SOFT_VERSION_ACK | (PROD_TEST_ID_SOFT_VERSION + PROD_TEST_ID_ACK) | - | ソフトウェアバージョン取得ACK |
| PROD_TEST_ID_RAM_MONITOR | (0x11U) | - | RAMモニタ |
| PROD_TEST_ID_RAM_MONITOR_ACK | (PROD_TEST_ID_RAM_MONITOR + PROD_TEST_ID_ACK) | - | RAMモニタACK |
| PROD_TEST_ID_MODEL_CODE | (0x12U) | - | テーマ番号取得 |
| PROD_TEST_ID_MODEL_CODE_ACK | (PROD_TEST_ID_MODEL_CODE + PROD_TEST_ID_ACK) | - | テーマ番号取得ACK |
| PROD_TEST_ID_GAUGE_CTRL | (0x16U) | - | ゲージ強制出力 |
| PROD_TEST_ID_GAUGE_CTRL_ACK | (PROD_TEST_ID_GAUGE_CTRL + PROD_TEST_ID_ACK) | - | ゲージ強制出力ACK |
| PROD_TEST_EEPROM_1WORD_READ | (0x01U) | - | EEPROM 1ワード読み込み |
| PROD_TEST_EEPROM_1WORD_WRITE | (0x02U) | - | EEPROM 1ワード書き込み |
| PROD_TEST_EEPROM_READ_CNT | (0x03U) | - | EEPROM 1ワード全領域読み込み |
| PROD_TEST_EEPROM_PID_WORD | (0x04U) | - | EEPROM PID指定書込み |
| PROD_TEST_VAR_RTN_AREA_RESET | (0x21U) | - | VAR-RTN領域クリア |

# 関数一覧

## 関数構成

## 機能関数

| 関数番号 | プロトタイプ宣言 | 関数名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void ProdTest_Init( E_INIT_TYPE req ) | 生産設備機能初期化処理 |
| 2 | void ProdTest_Main(void) | 生産設備機能メイン処理 |

## 外部Ｉ／Ｆ関数

| 関数番号 | プロトタイプ宣言 | 関数名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UI_8 ProdTest_GetLineTestRcvStat(void) | ラインテストモード開始コマンド受信状態取得処理 |
| 2 | UI_8 ProdTest_GetReproRcvStat(void) | リプロコマンド受信状態取得処理 |
| 3 | UI_8 ProdTest_GetRcvTimeoutStat(void) | 受信タイムアウト発生状態取得処理 |
| 4 | UI_8 ProdTest_GetSegCheckReq(UI_8 *pattern) | セグメントチェック要求取得処理 |
| 5 | UI_8 ProdTest_GetOutPortCheckReq(UI_8 pattern[]) | 出力ポートチェック要求取得処理 |
| 6 | void ProdTest_ContinuousRead(const UI_16 *address, UI_16 data) | 生産設備連続読込みEEPROMアクセス後処理 |
| 7 | UI_16 ProdTest_GetEepAddr(void) | EEPROMのアクセスアドレス渡し処理 |
| 8 | UI_32 ProdTest_GetWriteData(void) | EEPROMの書込みデータ渡し処理 |
| 9 | UI_16 ProdTest_GetNvmId(void) | EEPROMのNVMID渡し処理 |
| 10 | UI_8 ProdTest_GetNvmIdDataType(void) | EEPROMのNVMID DATA TYPE渡し処理 |
| 11 | UI_8 ProdTest_GetNvmIdDataSize(void) | EEPROMのNVMID DATA SIZE渡し処理 |
| 12 | void ProdTest_EepOdoResetEnd(UI_8 err_info) | ODO RESET終了設定処理 |
| 13 | void ProdTest_EepReadEnd(UI_16 read_data) | eeprom読み込み終了設定処理 |
| 14 | void ProdTest_EepWriteEnd(UI_16 read_data, UI_16 write_address) | eeprom書込み終了設定処理 |
| 15 | void ProdTest_EepPidWriteEnd(UI_8 err_info) | Eeprom PID指定書込み終了設定処理 |
| 16 | UI_8 ProdTest_GetRapidReplayReq(void) | 応答短縮状態取得処理 |
| 17 | UI_8 ProdTest_GetNsIlmDutyOut(UI_16 duty[]) | 調光強制出力状態取得処理 |
| 18 | ProdTest_GetDutyCheckReq ⊿01 | TFT調光出力チェック要求取得処理 |
| 19 | UI_8 ProdTest_GetNsGaugeDutyOut(void) ⊿01 | 強制出力状態取得処理 |
| 20 | UI_8 ProdTest_GetNsGaugeDutyPattern (void) ⊿01 | 強制出力Dutyパターン取得処理 |
| 21 | UI_8 ProdTest_GetLcdStat(void) ⊿01 | LCD表示状態取得処理 |

## 内部関数

| 関数番号 | プロトタイプ宣言 | 関数名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | static void prod_test_linetest_cmd(void) | ラインテストモード開始コマンド受信処理 |
| 2 | static void prod_test_repro_cmd(void) | リプロコマンド受信処理 |
| 3 | static void prod_test_segment_chk(void) | セグメントチェック機能処理 |
| 4 | static void prod_test_eeprom_req(void) | EEPROMアクセス関数コール処理 |
| 5 | static void prod_test_odo_reset(void) | ODOデータ初期化機能処理 |
| 6 | static void prod_test_eeprom_read(void) | EEPROMデータ読み込み機能処理 |
| 7 | static void prod_test_eeprom_read_cnt(void) | EEPROMデータ連続読み込み機能処理 |
| 8 | static void prod_test_eeprom_write(void) | EEPROMデータ書込み機能処理 |
| 9 | static void prod_test_eeprom_pid_write(void) | EEPROM PID指定書込み機能処理 |
| 10 | static void prod_test_softversion(void) | ソフトウェアバージョン取得処理 |
| 11 | static void prod_test_ram_monitor(void) | RAMモニタ機能処理 |
| 12 | static void prod_test_model_code(void) | テーマ番号取得処理 |
| 13 | static void prod_test_port_chk(void) | ポートチェック機能処理 |
| 14 | static void prod_test_gauge_ctrl(void) | ゲージ強制出力制御処理 |
| 15 | static void prod_test_illumination_output(void) | 調光強制出力機能処理 |
| 16 | static void prod_test_adj_data(void) | 指度検査用データ入力機能処理 |
| 17 | static void prod_test_txd_data_set(UI_8 Dt0 , const UI_8 * tx_data, UI_16 data_size) | 送信データ編集処理 |
| 18 | static UI_8 prod_test_pid2nvmid(UI_8 pid, UI_16 *nvmid, UI_8 *size) | PID to NVMID変換処理 |
| 19 | static UI_8 prod_test_chk_refresh_pid_data(UI_8 pid) | PID RAM更新有無確認処理 |
| 20 | static SI_8 prod_test_linetest_cmd_check(void) | ラインテストモード開始コマンド確認処理 |
| 21 | static SI_8 prod_test_cmd_check(UI_8 start) | 受信コマンド確認処理 |
| 22 | static void prod_test_mode_clr(void) | NS設定Mode解除処理 |

## 外部定義関数

| 関数番号 | プロトタイプ宣言 | 関数名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UI_8 SysCtrl_GetLineTestMode(void) | NS設定実行状態取得 |
| 2 | void SysCtrl_SetClockOut(UI_8 out) | クロック出力要求設定処理 |
| 3 | const T_UartCtrl_RxStat *UartCtrl_GetRxDataArray(E_UART_RX_ID_ARRAY id, const UI_8 **data, UI_8 *size) | 受信データ取得処理(array) |
| 4 | void UartCtrl_NsTxStartReq(const UI_8 *txdata) | NS送信開始要求処理 |
| 5 | void Sp_Lintest(UI_16 linetest_data) | SPEED指度検査処理 |
| 6 | void Ta_Lintest(UI_16 linetest_data) | TACHO指度検査処理 |
| 7 | void Gauge_ReqSecretReset(void) | ゲージリセット要求設定処理 |
| 8 | UI_16 DispCtrl_GetLcdSpCur(void) | 現在車速取得処理 |
| 9 | UI_16 DispCtrl_GetLcdTaCur(void) | 現在エンジン回転数取得処理 |
| 10 | UI_8 DispCtrl_GetLcdFuelCur(void) | FUEL表示seg数取得処理 |
| 11 | void DataMgr_AccessReq(E_DataMgr_ReqIndex req) | EEPROM制御要求設定処理 |
| 12 | UI_8 DataMgr_ParityChkState(void) | パリティチェック状態取得処理 |
| 13 | UI_16 SysIn_GetBattVoltAd(void) | BATT電圧A/D値（生データ）の取得処理 |
| 14 | UI_8 Com_GetCheckSum(const UI_8 *data, UI_8 size) | チェックサム算出 |
| 15 | SI_8 ClkCtrlDrv_GetRtc(T_ClkDrv_Rtc *rtc) | カレンダー&時刻の取得処理 |
| 16 | void ProdTest_Init_Proc( E_INIT_TYPE req ) | 生産設備機能初期化処理(コア) |
| 17 | SI_8 ProdTest_CommandExec(const UI_8 *rx_data) | ID対応コマンド実行処理 |

# データ構造定義

## 内部データ構造定義

### T_ProdTest_Flg

【構造】

| メンバ名 | 型 | 分解能 | 範囲 | 日本語名 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F_ns_seg_check | BITFIELD:1 | - | - | セグメントチェック状態 (0:通常動作,1:セグメントチェック状態) |  |
| F_ns_response | BITFIELD:1 | - | - | 応答短縮FLAG (0:通常動作,1:応答短縮実行) |  |
| F_ns_port_chk | BITFIELD:1 | - | - | ポートチェック状態 |  |
| F_ns_duty_out | BITFIELD:1 | - | - | 強制出力FLAG (0:通常動作,1:強制出力状態) |  |
| F_ns_ilm_duty_out | BITFIELD:1 | - | - | 調光強制出力FLAG (0:通常動作,1:強制出力状態) |  |
| Gap | BITFIELD:3 | - | - | - | 未使用 |

【解説】

コマンド実行状態設定構造体

【データサイズ】

1byte

【備考】

-

### T_ProdTest_CmdFlg

【構造】

| メンバ名 | 型 | 分解能 | 範囲 | 日本語名 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F_ns_line_test | BITFIELD:1 | - | - | ラインテストモード開始コマンド受信フラグ (0:受信未,1:受信済み) |  |
| F_ns_repro | BITFIELD:1 | - | - | リプロコマンド受信フラグ (0:受信未,1:受信済み) |  |
| F_ns_timeout | BITFIELD:1 | - | - | 受信タイムアウトフラグ (0:タイムアウト無し,1:タイムアウト発生中) |  |
| Gap | BITFIELD:5 | - | - | - | 未使用 |

【解説】

コマンド受信状態構造体

【データサイズ】

1byte

【備考】

-

### T_ProdTest_Pid2NvmId

【構造】

| メンバ名 | 型 | 分解能 | 範囲 | 日本語名 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pid | UI_8 | - | 0x00-0xFF | PID |  |
| NvmId | UI_16 | - | 0x0000-0xFFFF | NVM ID |  |
| nvm_size | UI_8 | - | 0x00-0xFF | データサイズ (1:Byte,2:Word) |  |

【解説】

PID to NVM ID変換テーブル

【データサイズ】

24byte

【備考】

-

### T_ProdTest_Ram_Monitor ⊿01

【構造】

| メンバ名 | 型 | 分解能 | 範囲 | 日本語名 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speed_Target | UI_16 | 0.125km/h | 0x0000-0xFFFF | SP表示 目的値 |  |
| Speed_Cur | UI_16 | 0.125km/h | 0x0000-0xFFFF | SP表示 現在値 |  |
| Tacho_Target | UI_16 | 50ｒ/min | 0x0000-0xFFFF | TA表示 目的値 |  |
| Tacho_Cur | UI_16 | 50ｒ/min | 0x0000-0xFFFF | TA表示 現在値 |  |
| Sp_Up | UI_16 | - | 0x0000-0xFFFF | SP周期測定値(上位) |  |
| Sp_Lo | UI_16 | - | 0x0000-0xFFFF | SP周期測定値(下位) |  |
| Ta_Up | UI_16 | - | 0x0000-0xFFFF | TA周期測定値(上位) |  |
| Ta_Lo | UI_16 | - | 0x0000-0xFFFF | TA周期測定値(下位) |  |
| Parity_Check | UI_16 | - | - | パリティチェック |  |
| Ign_Ad | UI_16 | A/D値 | 0x0000-0xFFFF | IGN電圧 |  |
| Fuel_Correct_Ad | UI_16 | A/D値 | 0x0000-0xFFFF | FUEL(IGN補正後) |  |
| Fuel_Seg_Cur | UI_16 | - | 0x0000-0xFFFF | FUEL表示seg数 |  |
| In_Port_Cur1 | UI_16 | - | - | 入力ポート状態1 |  |
| In_Port_Cur2 | UI_16 | - | - | 入力ポート状態2 |  |
| Sec_Cnt | UI_16 | 1sec- | 0x0000-0xFFFF | 時計 秒カウンタ |  |
| Reserv1 | UI_16 | - | - | 予備1 | 予備 |

【解説】

RAM固定化用構造体

【データサイズ】

32byte

【備考】

-

## 外部データ構造定義

### -

【構造】

-

【解説】

-

【データサイズ】

-

【備考】

-

# ヘッダファイル

## 外部Ｉ／Ｆヘッダファイル

SSFTSTD_ProdTest_P5_102.h

## 内部ヘッダファイル

SSFTxxx_ProdTest_Inc_102.h

SSFTSTD_ProdTest_Main_102.h

## 使用ヘッダファイル

SSFTSTD_Macro.h

SSFTxxx_ProdTest_Config_102.h

SS0058_SoftVer_DEF.h

SSFTSTD_Vardef.h

SSFTSTD_SysIn_IF_101.h

SSFTSTD_SysCtrl_IF_101.h

SSFTSTD_Gauge_IF_101.h

SYAMSTD_UartCtrl_IF_101.h

SSFTSTD_DataMgr_IF_101.h

SSFTSTD_Sp_IF_102.h

SSFTSTD_Ta_IF_102.h

SSFTSTD_OdoTrip_IF_101.h

SSFTSTD_Com_P5_101.h

SSFTSTD_InCapt_Main_101.h

SSFTSTD_Fuel_P5_101.h

SSFTSTD_SysIn_Main_101.h

SSFTSTD_DispCtrl_Main.h

SSFTSTD_RL78Clk_CtrlDrv_001.h

string.h

# 関数

## 機能関数

### ProdTest_Init

void ProdTest_Init( E_INIT_TYPE req )

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| req | 初期化タイミング | E_INIT_RESET (CPUリセット) E_INIT_WAKEUP (WakeUp) E_INIT_IGN_ON (IGN ON) E_INIT_RET_NORMAL_VOL (低電圧復帰) E_INIT_INTERVAL_WAKEUP (間欠起動ウェイクアップ) | 1 |

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

生産設備機能のRAM初期化を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_Main

void ProdTest_Main(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_RcvTimeout | 受信タイムアウトカウンタ |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | Prod_test_NsMode | 生産設備状態 |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | コマンド受信状態 |
| UI_16 | ProdTest_RcvTimeout | 受信タイムアウトカウンタ |
| UI_8 | Prod_test_NsMode | 生産設備状態 |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_UartCtrl_RxStat | rx_state | Uart受信ステータス |
| SI_8 | Ret | コマンド実行関数の戻り値 |
| UI_8 | *rx_data | 受信データ配列のアドレス |
| UI_8 | size | 受信データサイズ |

【機能】

生産設備機能メイン処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

## 外部Ｉ／Ｆ関数

### ProdTest_GetLineTestRcvStat

UI_8 ProdTest_GetLineTestRcvStat(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_CmdFlg.F_ns_line_test | ラインテストモード開始コマンド受信状態 | 0:受信なし 1:受信あり | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

ラインテストモード開始コマンドの受信状態を返す。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetReproRcvStat

UI_8 ProdTest_GetReproRcvStat(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_CmdFlg. F_ns_repro | リプロコマンド受信状態 | 0:受信なし 1:受信あり | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

リプロA_ENTRYコマンドの受信状態を返す。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetRcvTimeoutStat

UI_8 ProdTest_GetRcvTimeoutStat(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_CmdFlg. F_ns_timeout | 受信タイムアウト発生状態 | 0:タイムアウトなし 1:タイムアウト発生 | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

タイムアウトの発生状態を返す。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetSegCheckReq

UI_8 ProdTest_GetSegCheckReq(UI_8 *pattern)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| pattern | 表示パターン格納領域 | - | - |

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_Flg.F_ns_seg_check | 要求有無 | 0:要求なし 1:要求あり | - |

【引数による指定番地出力】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 * | Pattern | 表示パターン格納領域 |

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_SegCheckPattern | セグメントチェックパターン |
| T_ProdTest_Flg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

セグメントチェック要求取得処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetOutPortCheckReq

UI_8 ProdTest_GetOutPortCheckReq(UI_8 pattern[])

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| pattern | 出力パターン格納領域 | - | - |

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_Flg.F_ns_port_chk | 要求有無 | 0:要求なし 1:要求あり | - |

【引数による指定番地出力】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | pattern[] | 出力パターン格納領域 |

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_PortCheck | 出力パターン |
| T_ProdTest_Flg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

出力ポートチェック要求取得処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_ContinuousRead

void ProdTest_ContinuousRead(const UI_16 *address, UI_16 data)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| *address | 読み込みアドレス | - | - |
| data | 読み込みデータ | - | - |

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_RcvTimeoutCnt | 受信タイムアウトカウンタ |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | コマンド受信状態 |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

-

【機能】

連続読込みEEPROMアクセス後処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetEepAddr

UI_16 ProdTest_GetEepAddr(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_EepromAccessAddr | EEPROM書込み,読み込み時にEEPROMのアクセス場所のアドレス | - | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

EEPROMのアクセスアドレス渡し処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetWriteData

UI_32 ProdTest_GetWriteData(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_EepromAccessData | EEPROM書込み時のデータ | - | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

EEPROMの書込みデータ渡し処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetNvmId

UI_16 ProdTest_GetNvmId(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_EepromAccessNvmId | EEPROM PID指定書き込みで、PIDから変換したNVMID | - | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

EEPROMのNVMID渡し処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetNvmIdDataType

UI_8 ProdTest_GetType(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_EepromAccessNvmType | EEPROM PID指定書込み時のデータタイプ | - | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

EEPROMのNVMID データタイプ渡し処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetNvmIdDataSize

UI_8 ProdTest_GetNvmIdDataSize(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_EepromAccessNvmSize | EEPROM PID指定書込み時のデータサイズ | - | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

EEPROMのNVMID データサイズ渡し処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_EepOdoResetEnd

void ProdTest_EepOdoResetEnd(UI_8 err_info)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| err_info | VAR-RTRN領域クリア実行結果 | 0:エラーなし 1:エラーあり | - |

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_RcvTimeoutCnt | 受信タイムアウトカウンタ |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | コマンド受信状態 |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

-

【機能】

ODO RESET終了設定処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_EepReadEnd

void ProdTest_EepReadEnd(UI_16 read_data)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| read_data | EEPROM読み込みデータ | - | - |

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_EepromAccessAddr | EEPROM書込み,読み込み時にEEPROMのアクセス場所のアドレス |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_RcvTimeoutCnt | 受信タイムアウトカウンタ |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | コマンド受信状態 |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

-

【機能】

eeprom読み込みの終了設定処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_EepWriteEnd

void ProdTest_EepWriteEnd(UI_16 read_data, UI_16 write_address)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| read_data | EEPROMからの読込みアドレス | - | - |
| write_address | EEPROM書込みアドレス | - | - |

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_RcvTimeoutCnt | 受信タイムアウトカウンタ |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | コマンド受信状態 |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

-

【機能】

eeprom書込み終了設定処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_EepPidWriteEnd

void ProdTest_EepPidWriteEnd(UI_8 err_info)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| err_info | NVMIDエラー情報 | - | - |

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_EepromAccessPid | EEPROM PID指定書込み時のPID |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_RcvTimeoutCnt | 受信タイムアウトカウンタ |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | コマンド受信状態 |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

-

【機能】

eepromPID指定書込み終了設定処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetRapidReplayReq

UI_8 ProdTest_GetRapidReplayReq(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_Flg.F_ns_response | 応答短縮状態 | 0:要求なし 1:要求あり | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_Flg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

応答短縮状態取得処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetNsIlmDutyOut

UI_8 ProdTest_GetNsIlmDutyOut(UI_16 duty[])

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| duty | 強制出力Duty格納領域 | - | - |

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_Flg.F_ns_ilm_duty_out | 調光強制出力状態 | 0:要求なし 1:要求あり | - |

【引数による指定番地出力】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_IlmDutyOut[] | 強制出力Duty格納領域 |

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_Flg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

調光強制出力状態取得処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetNsGaugeDutyOut ⊿01

UI_8 ProdTest_GetNsGaugeDutyOut(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_Flg.F_ns_duty_out | 強制出力有無取得 | 0:要求なし 1:要求あり | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

強制出力状態取得処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetNsGaugeDutyPattern ⊿01

UI_8 ProdTest_GetNsGaugeDutyPattern (void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_GaugeDutyPattern | ゲージDuty出力パターン | - | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

強制出力Dutyパターン取得処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### ProdTest_GetLcdStat ⊿01

UI_8 ProdTest_GetLcdStat(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProdTest_GetLcdStat | LCD表示状態取得処理 | D_ON: LCD表示ON D_OFF: LCD表示OFF | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

LCD表示状態取得処理を行う

【フローチャート】

## 内部関数

### prod_test_linetest_cmd

static void prod_test_linetest_cmd(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | コマンド受信状態 |

【自動変数】

-

【機能】

ラインテストモード開始込コマンドの受信処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_repro_cmd

static void prod_test_repro_cmd(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_CmdFlg | ProdTest_CmdFlg | コマンド受信状態 |

【自動変数】

-

【機能】

リプロコマンド受信処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_segment_chk

static void prod_test_segment_chk(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTes_Flg | ProdTest_Flg | NS設定状態Flag |
| UI_8 | ProdTest_SegCheckPattern | セグメントチェックパターン |

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | pattern | PCL出力パターン |

【機能】

セグメントチェック機能処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_eeprom_req

static void prod_test_eeprom_req(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

受信IDに従い、EEPROMアクセスの関数コールを行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_odo_reset

static void prod_test_odo_reset(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_32 | ProdTest_EepromAccessData | EEPROM書込み時のデータ |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

-

【機能】

ODOデータ初期化機能処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_eeprom_read

static void prod_test_eeprom_read(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_EepromAccessAddr | EEPROM書込み,読み込み時にEEPROMのアクセス場所のアドレス |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | addr | 読み込みアドレス |

【機能】

EEPROMデータ読み込み機能処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_eeprom_read_cnt

static void prod_test_eeprom_read_cnt(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

-

【機能】

EEPROMデータ連続読み込み機能処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_eeprom_write

static void prod_test_eeprom_write(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_EepromAccessAddr | EEPROM書込み,読み込み時にEEPROMのアクセス場所のアドレス |
| UI_32 | ProdTest_EepromAccessData | EEPROM書込み時のデータ |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | addr | 書き込みアドレス |

【機能】

EEPROMデータ書込み機能処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_eeprom_pid_write

static void prod_test_eeprom_pid_write(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | ProdTest_EepromPid | EEPROM PID指定書込み時のPID |
| UI_16 | ProdTest_EepromNvmId | EEPROM PID指定書き込みで、PIDから変換したNVMID |
| UI_8 | ProdTest_EepromAccessNvmType | EEPROM PID指定書込み時のデータタイプ |
| UI_8 | ProdTest_EepromAccessNvmSize | EEPROM PID指定書込み時のデータサイズ |
| UI_32 | ProdTest_EepromAccessData | EEPROM書込み時のデータ |
| UI_8 | ProdTest_SendFlg | 送信データ待ちフラグ |

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | nvm_id | 取得NVMID |
| UI_8 | size | 取得データサイズ |
| UISI_8 | ret | NVMID取得結果 |

【機能】

EEPROMデータPID指定書込み機能処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_softversion

static void prod_test_softversion(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

ソフトウェアバージョンの取得処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_ram_monitor

static void prod_test_ram_monitor(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |
| UI_16 | G_Sp_Target[0] | SP目標値 |
| UI_16 | G_Ta_Target | TA目標値 |
| UI_32 | G_InCapt_SpCaptBuf | SPEED周期測定リングバッファ |
| UI_32 | G_InCapt_TaCaptBuf | TACHO周期測定リングバッファ |
| UI_16 | G_Fuel_LatestAvgAd | 最新FUEL A/D平均値 |
| T_FuelOpenShortStat | G_Fuel_OpenShortStat | FUEL断線・短絡検出情報 |
| UI_8 | G_Swdata[0].out | SWデータ |
| UI_8 | G_SysIn_Gear.swout | GEAR状態 |
| UI_8 | G_BattChatData.out | 電圧状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_Ram_Monitor | ProdTest_RamMonitor | Ramアドレス固定 構造体 |

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ram_read | 指定RAMの読み出しデータ |
| UI_8 | ram_read2 | 指定RAMの読み出しデータ |
| UI_16 | Buf | RAM読み込みアドレス |
| UI_16 * | ring_buff | RingBufferのポインタ |
| T_ClkDrv_Rtc | rtc | RTCカウント取得値 |

【機能】

RAMモニタ機能処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_model_code

static void prod_test_model_code(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

テーマ番号の取得処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_port_chk

static void prod_test_port_chk(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_Flg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |
| UI_8 | ProdTest_PortCheck | ポートチェックデータ |

【自動変数】

-

【機能】

ポートチェック機能処理を行う

【フローチャート】

【備考】

コメントアウト

(動作未検証)

prod_test_gauge_ctrl

static void prod_test_gauge_ctrl(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_Flg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |
| UI_8 | ProdTest_GaugeDutyPattern | ゲージDuty出力パターン |

【自動変数】

-

【機能】

ゲージ強制出力制御処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_illumination_output

static void prod_test_illumination_output(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_Flg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |
| UI_16 | ProdTest_IlmDutyOut | 調光強制出力Duty値 |

【自動変数】

-

【機能】

調光強制出力機能処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_adj_data

static void prod_test_adj_data(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |
| UI_8 | ProdTest_NsMode | 生産設備状態 |

【出力変数】

-

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_16 | sp_data | 指度調整用車速データ |
| UI_16 | ta_data | 指度調整用エンジン回転数 |

【機能】

指度検査用データ入力処理を行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_txd_data_set

static void prod_test_txd_data_set(UI_8 Dt0, const UI_8 * tx_data, UI_16 data_size)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dt0 | ProdTest_TxNsData[0]へのセットデータ | - | - |
| tx_data | ProdTest_TxNsData[1]以降へのセットデータ | - | - |
| data_size | ProdTest_TxNsData[1]以降のセットデータ数 | - | - |

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_TxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 送信データ |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

送信データ編集処理を行う

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_pid2nvmid

static SI_8 prod_test_pid2nvmid(UI_8 pid, UI_16 *nvmid, UI_8 *size)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| pid | 変換元PID | - | - |
| * nvmid | NVMIDの格納先 | - | - |

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret | NVMIDの取得結果 | -1:検索NG 0:検索OK | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ret | NVMID検索結果 |
| UI_16 | cnt | 検索用ループカウンタ |

【機能】

指定されたPIDから、対応するNVMID、データサイズを取得する

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_chk_refresh_pid_data

static UI_8 prod_test_chk_refresh_pid_data(UI_8 pid)

【引数】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| pid | PID | 0x00～0xFF | - |

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret_refresh_data | データタイプ | PROD_TEST_REFRESH_NON (0x00U) 更新不要 PROD_TEST_OFFSET_DATA (0x01U) 指度補正・指針補正データ PROD_TEST_ADJ_DATA (0x02U) 指度調整データ PROD_TEST_ORDER_DATA ( 0x03U) 大小チェック | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

-

【自動変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ret_refresh_data | データタイプ |

【機能】

指定されたPIDのRAM値の更新が必要か確認する。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_linetest_cmd_check

static SI_8 prod_test_linetest_cmd_check(void)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret | コマンド解析結果 | -1:D_NG 0：D_OK | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

ラインテストコマンドの確認を行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_cmd_check

static SI_8 prod_test_cmd_check(UI_8 start)

【引数】

-

【戻り値】

| 名称 | 説明 | 範囲 | 分解能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret | コマンド解析結果 | -1: D_NG 0：D_OK | - |

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| UI_8 | ProdTest_RxNsData[PROD_TEST_BUF_SIZE] | 受信データ |

【出力変数】

-

【自動変数】

-

【機能】

受信コマンドの未使用領域のデータの確認を行う。

【フローチャート】

【備考】

### prod_test_mode_clr

static void prod_test_mode_clr(void)

【引数】

-

【戻り値】

-

【引数による指定番地出力】

-

【参照変数】

-

【出力変数】

| 型 | 名称 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| T_ProdTest_Flg | ProdTest_Flg | Ns設定状態Flag |
| UI_8 | ProdTest_SegCheckPattern | セグメントチェックパターン |
| UI_8 | ProdTest_PortCheck | ポートチェックデータ |
| UI_8 | ProdTest_GaugeDutyPattern | ゲージDuty出力パターン |
| UI_8 | ProdTest_IlmDutyOut | 調光強制出力Dutyパターンをクリア |

【自動変数】

-

【機能】

NS設定Mode解除処理を行う

【フローチャート】

【備考】

～書式の改訂履歴～

| Rev. | 内 容 | 承認 | 確認 | 作成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新規作成 | 佐藤 ‘02/11/25 | 相田 | 関（由） |
| 02 | 書式全面見直し。 ① 目次を追加（PFからの打ち上げ） ② 書式をできるだけ定型化（表形式）。 （PFからの打ち上げ） - 書式はフォーマットのみとし、記載方法を削除。 記載基準と合わせて「モジュール仕様書作成ガイドライン」に 記述内容を規定した。（Biz3指摘） ④ 機能安全要件に対応した項目を追加。 | 野口 ‘13/05/16 | － | 金子 ‘13/05/14 |
| 03 | ①表紙の表の誤記修正。（「確認」→「承認」） ②表紙のRevisionを修正(Version/Revision）し、記載例を追加。 ③ファイルヘッダを修正（Ver. → Ver./Rev.) | 野口 ‘14/04/17 | 金子 ‘14/03/07 | 内山 伊藤 ‘14/03/07 |